化学工程学院首届大学生化工过程实验技能竞赛题目

答题须知：

参赛小组应认真阅读题目，注意查取相关文献，讨论解题思路，进行合理分工，

互相协作，完成试题后将结果整理成word文档进行提交，并将结果整理成PPT文件进行答辩。

- 现某厂的生产过程中产生一股高浓度有机废料20吨，主要组分为正丁醇与水，其中正丁醇含量为5wt%，水为95wt%。设计精馏装置，试设计合理的分离步骤、确定相关的工艺参数并对塔进行简单改造，实现由该有机废料回收制取高纯度正丁醇的方法。 已知：

（1）现有热公用工程为0.4MPa（表压强）的蒸汽

（2）冷公用工程为循环水（20℃→30℃）。

（3）精馏塔为填料塔，填料为CY700，塔径为600mm。

要求：产品正丁醇的纯度大于98.0wt%。

（2）正丁醇回收率大于95%。

（3）要求对精馏塔进行物料衡算、能量衡算，并对塔的主要工艺条件如塔板数、进料位置、剂油比等。

（4）产品均需要冷却到40℃。

（5）操作成本尽可能要小。

（6）绘制带工艺流程图。

2. 现欲用萃取精馏对乙醇水混合物进行分离，条件及要求如下：

原    料：乙醇水混合物，乙醇组成为40%（质量分数）

产品要求：塔顶产品中乙醇组成为98.0%以上，

乙醇回收率为95%以上，

产品均需要冷却到40℃，

萃取剂要求回收，可循环使用。

公用工程条件：

冷公用工程为循环水（20℃→30℃）

热公用工程为0.4MPa(表压)的饱和水蒸汽

环境温度为20℃。

试根据以上条件，当处理量为200kg/h时，设计一个合理的工艺流程，绘制带有主要参数控制点的工艺流程图，对精馏塔进行物料衡算、能量衡算，并对塔的主要工艺条件如塔板数、进料位置、剂油比等。

3. 现欲对乙酸乙酯和水混合物进行分离，条件及要求如下：

原    料：乙酸乙酯和水混合物，乙酸乙酯组成为50%（质量分数）

产品要求：塔顶产品中乙酸乙酯组成为95.0%以上，

乙酸乙酯回收率为90%以上，

产品均需要冷却到40℃，

公用工程条件：

冷公用工程为循环水（20℃→30℃）

热公用工程为0.4MPa(表压)的饱和水蒸汽

环境温度为20℃。

试根据以上条件，当处理量为1000kg/h时，设计一个合理的工艺流程，绘制带有主要参数控制点的工艺流程图，对精馏塔进行物料衡算、能量衡算，并对塔的主要工艺条件如塔板数、进料位置、剂油比等。

比赛说明：

1. 鼓励用软件进行计算及作图。（Aspen Plus或ProII等用于塔的工艺条件计算，Auto CAD 用于绘制工艺流程图）

注：若需要软件可到化工楼402找老师拷取。

2. 题目中给出的物系均为共沸物体系，采用普通的精馏不能达到分离要求，可考虑采用共沸精馏、萃取精馏、二元非均相精馏等。

3. 报名时，3-4人为一队。